TỔNG HỢP TT VI XỬ LÝ

** Thư viện:

#include <tv_pickit2_shift_1.c> //Bắt buộc có, nạp kit

#include <tv_pickit2_shift_1_proteus.c>// Bắt buộc có, dùng cho proteus

#include <tv_pickit2_shift_32led_don.c>//Thư viện dùng cho led đơn

#include <tv_pickit2_shift_lcd.c>  //LCD

#include <tv_pickit2_shift_key4x4_138.c> //Ma trận phím

** Led đơn:

xuat_32led_don_4byte(0,0,0,y);

xuat_32led_don_2word(0,y);

xuat_32led_don_1dw(y);

** Nút nhấn:

* Chống dội (dùng cho nút nhấn 2 trạng thái)

void Tenphimnhan()

{

if (!input(BT1)) //==0

{

delay_ms(20);

if (!input(BT1))

{

//Câu lệnh

while (!input(BT1));

}

}

}
* Kiểm tra nhấn (Dùng cho nút 1 trạng thái)

void Tenphimnhan()

{

if (!input(BT1))

{

//Câu lệnh

}

}
** Ma trận phím:

** 4 Led 7 đoạn:

* Xóa số 0 vô nghĩa:

void  giai_ma_hien_thi (unsigned int16 tam)

{

donvi = ma7doan[tam %10];

chuc  = ma7doan[tam/10%10];

tram  = ma7doan[tam/100];

if (tram==0xc0)

{

tram=0xff;

if (chuc==0xc0)   chuc=0xff;

}

xuat_4led_7doan_3so(tram,chuc,donvi);

}

* Câu lệnh khác:

xuat_4led_7doan_1so(donvi);

xuat_4led_7doan_2so(chuc,donvi);

xuat_4led_7doan_3so(tram,chuc,donvi);

xuat_4led_7doan_4so(ngan,tram,chuc,donvi);

** 8 Led quét:

* Giải mã cho led quét:

void giai_ma_gan_cho_8led_quet()

{

led_7dq[0] = ma7doan [giay %10];

led_7dq[1] = ma7doan [giay/10];

//chỗ này

}

* Xóa số 0 vô nghĩa:

if (led_7dq[1] == 0xc0) led_7dq[1] = 0xff;

if (led_7dq[7] == 0xc0) led_7dq[7] = 0xff;

* Câu lệnh khác:

hien_thi_8led_7doan_quet(); //hiển thị led

xuat_8led_7doan_tat_led(); //tắt led, chống lem

** LCD:

* Xóa số 0 vô nghĩa (Font chữ nhỏ):

void GM_LCD()

{

donvi = t0%10+0x30;

chuc  = t0/10%10+0x30;

tram  = t0/100+0x30;

if (tram==0x30)

{

tram=0x20;

if (chuc==0x30)   chuc=0x20;

}

}

* Xóa số 0 vô nghĩa (Font chữ to)

void xu_ly_so_to_xoa_0_vo_nghia(unsigned int16 so)

{

ch_to = so/10;

dv_to = so%10;

if(ch_to == 0) ch_to = 10;

}

* Hiển thị chữ to

void lcd_hienthi_so_z_toado_xy(signed int8 lcd_so, x1, y1)

{

lcd_goto_xy(x1,y1);

for (i=0;i<6;i++)

{

if (i==3)   lcd_goto_xy(x1+1,y1);

lcd_data(lcd_so_x[lcd_so][i]);

}

}

* Hiển thị chữ nhỏ:

void hienthi_lcd()

{

GM_LCD();

lcd_goto_xy(0,0);

lcd_data(tram);

lcd_data(chuc);

lcd_data(donvi);

}

* Câu lệnh khác:

lcd_command(lcd_display_control);

lcd_command(lcd_shift_left); //dịch trái

lcd_command(lcd_right_left); //dịch phải

lcd_command(lcd_clear_display); //Xóa toàn màn hình

** Timer0/Counter:

* Đoạn chương trình đảo timer0:

if (TT_UD == 0)

t0 = get_timer0();

else

t0 = 10 - get_timer0();

if ((t0 > 10) && (!TT_UD))

t0 = set_timer0(1);

if ((!t0) && (TT_UD))

set_timer0(0);

* Câu lệnh khác:

t0 = get_timer0(); //Đọc giá trị timer0

set_timer0(0); //Đặt giá trị ban đâu cho timer0

setup_timer_0 (t0_ext_l_to_h | t0_div_1| t0_8_bit); //Bật timer0

setup_timer_0(T0_OFF); //Tắt timer0

**Timer1:

* Chương trình ngắt:

#int_timer1

void interrupt_timer1()

{

bdn++;

set_timer1(3036);

}

* Đếm giờ, phút, giây:

#include <tv_pickit2_shift_1.c>

signed int8 gio, phut, giay, bdn;

#int_timer1

void interrupt_timer1()

{

bdn++;

set_timer1(3036);

}

void giai_ma_gan_cho_8led_quet()

{

led_7dq[0] = ma7doan [giay %10];

led_7dq[1] = ma7doan [giay/10];

led_7dq[2] = ma7doan [phut %10];

led_7dq[3] = ma7doan [phut/10];

led_7dq[4] = ma7doan [gio %10];

led_7dq[5] = ma7doan [gio/10];

}

void main()

{

set_up_port_ic_chot();

setup_timer_1(t1_internal | t1_div_by_8);

set_timer1(3036);

enable_interrupts(global);

enable_interrupts(int_timer1);

giay = 0; phut = 0; gio = 0;

bdn=0;

while(true)

{

giai_ma_gan_cho_8led_quet();

if    (bdn<10)    hien_thi_8led_7doan_quet();

else

{

bdn = bdn-10;

giay++;

if (giay == 60)

{

giay = 0;

phut++;

if (phut == 60)

{

gio++;

phut = 0;

}

if (gio == 24)

gio = 0;

}

}

}

}

* Các câu lệnh khác:

setup_timer_1(t1_internal | t1_div_by_8); //Bật timer1

setup_timer_1(T1_DISABLED); //Tắt timer1

set_timer1(3036);

**Main:

void main()

{

//!   Khoi tao ban dau + LCD

set_up_port_ic_chot();

setup_lcd();

//!   Cai dat timer0

setup_timer_0 (t0_ext_l_to_h | t0_div_1| t0_8_bit);

set_timer0(0);

//!   Cai dat Timer1 + Xu ly ngat

setup_timer_1(t1_internal | t1_div_by_8);

set_timer1(3036);

enable_interrupts(global);

enable_interrupts(int_timer1);

//!   Khoi tao gia tri ban dau

//!   Luu cac doan a, b, c, e, f, g+d vao CGRAM

lcd_command(0x40);

for (i=0;i<64;i++)  {  lcd_data(lcd_ma_8doan[i]); }

//!Hien thi ra LCD trang thai ban dau

while(true)

{

//!   Doc gia tri Counter

t0 = get_timer0();

//!   Kiem tra phim nhan

//!   Doc gia tri ma tran phim + Kiem tra ma tran phim co duoc nhan khong? + Goi ham xu ly yeu cau lien quan

mp = key_4x4_up();

if (mp != 0xff)

{

//Câu lệnh

}

//!      Xu ly phan dem giay cua timer1

if    (bdn<10)

{

//Câu lệnh

}

else

{

bdn = bdn-10;

giay++;

if (giay == 60)  giay = 0;

if (giay < 0)  giay = 59;

}

}

}